| TITULO | Bosque – No Bosque y Pérdida de Bosque Húmedo Amazónico |
| --- | --- |
| FUNCIÓN | Muestra información georreferenciada de la cobertura de Bosque Húmedo Amazónico peruano |
| ESCALA DE RESOLUCIÓN | 30 × 30 metros |
| COBERTURA GEOGRÁFICA | Bosque Húmedo Amazónico de Perú |
| FUENTE | Programa de Bosques (Ministerio del Ambiente - MINAM) y SERFOR (Ministerio de Agricultura y Riego - MIDAGRI) |
| FRECUENCIA DE LAS ACTUALIZACIONES | Anual |
| FECHA DE CONTENIDO | 2000 – 2024 |
| PRECAUCIONES | La pérdida de bosques integra las pérdidas naturales y antrópicas, esta última es la que se la denomina "deforestación". Actualmente, la pérdida de bosques, no considera las pérdidas ocurridas por la migración del cauce de ríos, las cuales han podido separarse durante el proceso metodológico, quedando aún por separar las otras pérdidas naturales. |
| INFORMACIÓN GENERAL | Los datos del 2001 al 2016 han sido generados bajo la metodología propuesta por la Universidad de Maryland (UMD), para los datos del 2017 a la actualidad son generados bajo la metodología propuesta por el PNCBMCC. La metodología desarrollada por el PNCBMCC utiliza todas las imágenes Landsat L1TP disponibles para el periodo evaluado, estas imágenes pasan por un procesamiento digital de imágenes de satélite, mediante el método de Desmezcla Espectral Directa (DSU); y con ello realiza la clasificación de la pérdida de bosques bajo el Modelo Lineal de Mixtura Espectral (MLME), el detalle de la detección es de hasta 25% de la pérdida de cobertura de bosque; para la post-clasificacion se realiza de manera conjunta con el equipo de especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el PNCBMCC. El Mapa de Bosque y No bosque, toma como "Línea Base" el año 2000, año en que se identificaron las coberturas de "Bosque" y "No Bosque". A partir de ese año se monitorea la "Pérdida de bosques" anualmente. Los detalles de la metodología pueden verse en el documento: https://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/descargas_geobosque/perdida/documentos/Protocolo_Metodologico_Deteccion_Perdida_de_Bosque.pdf?Thu%20Jul%2007%202022%2017:30:37%20GMT-0500%20(hora%20est%C3%A1ndar%20de%20Per%C3%BA) La capa de datos ráster del Bosque y No Bosque, contiene el campo “Cobertura” con la siguiente clasificación: - No Monitoreado: Ámbito no cubierto por el monitoreo al no ser Bosque Húmedo Amazónico - No bosque 2000: Ámbito que ya no se consideró como bosques al hacer la línea de base al 2000 - Bosque 2024: Ámbito con Bosque Húmedo Amazónico. - Hidrografía: Ámbito con la red hidrográfica - Pérdida 2001 – 2024: Pérdida de bosque integrada para el año 2001 al 2024. La capa de datos ráster del Pérdida 2001-2024, contiene el campo “Año” donde indica el año que ocurrió la pérdida de bosques. |
| CITACIÓN | MINAM (PNCBMCC) y MIDAGRI (SERFOR). “Mapa del Bosque Húmedo Amazónico Peruano, 2000 – 2024”. Acceso a través de GEOBOSQUES. http://geobosques.minam.gob.pe/ |
| PALABRAS CLAVE | Bosque, Bosque Húmedo Amazónico de Perú, Pérdida de bosques en Perú, Perú, Bosque, No bosque |
| ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | 2024 |
| LICENCIA | - |